# B题 剩磁法雷击判定预测完整求解报告

本报告读取题目 PDF、附件1模拟实验数据、附件2逐日天气数据，并以已有 Word 初稿中的“环境驱动指数衰减”思路为基础，完成参数估计、因素分析、动态阈值修正和雷击判定流程设计。

## 一、数据预处理

附件1共1380条观测，四类样品分别为小号铁钉、小号铁夹、普通钢筋和锈蚀钢筋。以“样品类型+编号”为唯一样品标识，将第0天剩磁作为该样品初始剩磁 M0，并构造相对剩磁衰减量 Y=ln(M0/Mt)。附件2提供第1至90天逐日温度和相对湿度。

缺失检查显示本题附件可直接匹配；若实际应用中存在缺失值，剩磁序列采用同一样品时间序列插值，天气变量采用相邻日期线性插值。异常值可按同类型同天数箱线图或3σ准则筛查。

## 二、问题一：动态衰减模型

设 M_sj(t) 为类型 s、第 j 个样品在第 t 天的剩磁值，M_sj(0) 为其初始剩磁。采用指数衰减框架：M_sj(t)=M_sj(0) exp[-Y_s(t)]。

令 CT(t)=Σ(Td-Tbar)，CH(t)=Σ(Hd-Hbar)，CTH(t)=Σ[(Td-Tbar)(Hd-Hbar)]，并将时间和三个累计环境量标准化。以普通钢筋为基准类型，拟合模型：

Y=β0+βN·N+βC·C+βR·R+β1·zt+β2·zt²+βT·CTz+βH·CHz+βTH·CTHz+βRt·Rzt+βNt·Nzt+βCt·Czt+ε。

模型在对数衰减量上的 R²=0.9994，RMSE=0.0437；换算到剩磁值，RMSE=0.0507 mT，MAE=0.0356 mT，MAPE=3.61%。

| 样品类型 | 初始均值(mT) | 标准差 | 最小值 | 最大值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 小号铁钉 | 2.6269 | 0.6598 | 1.6653 | 3.7538 |
| 小号铁夹 | 2.5214 | 0.4626 | 1.8557 | 3.3540 |
| 普通钢筋 | 3.4839 | 1.0107 | 2.0255 | 5.4727 |
| 锈蚀钢筋 | 4.1933 | 1.1998 | 2.4120 | 5.5178 |

第23至29天各类型预测剩磁均值如下：

| 天数 | 小号铁钉 | 小号铁夹 | 普通钢筋 | 锈蚀钢筋 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 0.5185 | 0.4503 | 0.9585 | 0.5911 |
| 24 | 0.4831 | 0.4177 | 0.9064 | 0.5425 |
| 25 | 0.4461 | 0.3840 | 0.8496 | 0.4935 |
| 26 | 0.4058 | 0.3477 | 0.7844 | 0.4422 |
| 27 | 0.3807 | 0.3248 | 0.7469 | 0.4086 |
| 28 | 0.3558 | 0.3022 | 0.7086 | 0.3762 |
| 29 | 0.3230 | 0.2731 | 0.6528 | 0.3364 |

## 三、问题二：关键影响因素分析

温度×湿度交互项系数为正且显著，βTH=0.0260，t=65.41，p<1e-6。这说明在控制时间和样品类型后，高温高湿组合会产生额外的耦合衰减贡献。

锈蚀钢筋主效应和锈蚀×时间项均显著，说明锈蚀不仅提高累计衰减水平，还会随检测滞后时间产生累积放大。普通钢筋第30天保留率约为17.25%，锈蚀钢筋为7.17%；第90天分别为0.219%和0.015%。

样品类型差异显著：普通钢筋稳定性最好，小号铁钉和小号铁夹因尺寸小、形状影响而衰减更快，锈蚀钢筋因锈蚀破坏局部磁畴结构，长期衰减最快。

## 四、问题三：动态阈值修正

国标静态阈值中，小尺寸铁件为1.0 mT，大尺寸铁件为1.5 mT。根据衰减模型，动态阈值定义为 θs(t)=θs(0) exp[-Ys(t)]。已生成1至90天动态阈值 Excel 表：问题3_动态阈值修正表.xlsx。

| 天数 | 小号铁钉动态阈值 | 小号铁夹动态阈值 | 普通钢筋动态阈值 | 锈蚀钢筋动态阈值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.8760 | 0.8741 | 1.3196 | 1.3069 |
| 7 | 0.5798 | 0.5633 | 0.9551 | 0.7903 |
| 15 | 0.3452 | 0.3237 | 0.6406 | 0.4171 |
| 22 | 0.2124 | 0.1930 | 0.4374 | 0.2309 |
| 30 | 0.1115 | 0.0978 | 0.2587 | 0.1075 |
| 58 | 0.0114 | 0.0088 | 0.0401 | 0.0072 |
| 90 | 0.0006 | 0.0004 | 0.0033 | 0.0002 |

## 五、问题四：雷击判定支持流程

流程为：1）输入样品类型、锈蚀等级、检测延迟天数、实测剩磁及天气信息；2）进行缺失值和异常值处理，统一单位并匹配天气序列；3）调用衰减模型计算当前剩磁预测和动态阈值；4）将实测剩磁与动态阈值比较，并结合反推初值区间进行三区域判定；5）输出校准支持概率、Bootstrap支持率与阈值敏感性结果。

校准支持概率可写为 P=Φ((M0_hat-θ0)/σ_total)，其中 σ_total 由 Bootstrap 波动、模型残差和保守校准下限共同构成。建议将 P≥0.975 视为强支持，0.90≤P<0.975 视为支持，P<0.90 或区间过宽时进入灰区。

同时已补充阈值敏感性分析表，用于检查国标阈值上下浮动 10% 时判定是否稳定。